SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Semana 2 – Projetos no Wokwi

Exercício Adicional 1

Aluna: Jessica Thais Quenallata Cuela

RA: 82423659

Professor: Robson Calvetti

Universidade: São Judas, Mooca

Turno: Noite

Semana 2 – Exercício Adicional 1

Prioridade de Alarmes

1. Objetivo

Ampliar o projeto desenvolvido anteriormente para diferenciar as condições de normalidade, atenção, alarme e falha de instrumento, estabelecendo prioridades entre essas situações.

2. Desenvolvimento

Foi utilizada a estrutura já existente com Arduino Uno, botão, potenciômetro, sensor de temperatura DHT22 e LED.

A lógica de classificação foi organizada com a seguinte prioridade:

FALHA → ALARME → ATENÇÃO → NORMAL

A falha do instrumento foi identificada por meio da verificação de uma leitura inválida do DHT22 (isnan). Dessa forma, uma temperatura inválida é tratada como FALHA DE SENSOR e não pode ser classificada como uma condição normal.

Foram mantidos os limites definidos no projeto anterior:

- Alarme: temperatura ≥ 40 °C ou potenciômetro ≥ 750.

- Atenção: temperatura ≥ 30 °C ou potenciômetro ≥ 400.

- Normal: valores abaixo dos limites anteriores.

- Falha: temperatura inválida.

3. Testes realizados

Foram definidos cinco casos de teste para verificar as diferentes condições do sistema:

| Caso | Temperatura | Potenciômetro | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 °C | 300 | NORMAL |
| 2 | 35 °C | 300 | ATENÇÃO |
| 3 | 25 °C | 500 | ATENÇÃO |
| 4 | 45 °C | 500 | ALARME |
| 5 | Inválida | 800 | FALHA DE SENSOR |

O quinto teste é utilizado para verificar a prioridade da falha. Mesmo com o potenciômetro em uma condição que normalmente geraria alarme, a leitura inválida do DHT22 faz com que o sistema indique FALHA DE SENSOR.

4. Conclusão

A atividade foi concluída com a implementação das prioridades entre os estados do sistema e o tratamento de valores inválidos de temperatura. Os testes definidos permitem verificar as condições de normalidade, atenção, alarme e falha de instrumento.

Os comandos e procedimentos utilizados para executar a atividade encontram-se documentados no README do repositório do projeto.