SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Semana 2 – Projetos no Wokwi

Exercício Adicional 3

Aluna: Jessica Thais Quenallata Cuela

RA: 82423659

Professor: Robson Calvetti

Universidade: São Judas, Mooca

Turno: Noite

Exercício Adicional 3 – Seleção Industrial

1. Objetivo

Selecionar equivalentes industriais para as três entradas utilizadas no protótipo, considerando o processo, o mensurando, a tecnologia, a faixa de operação, a interface e o ambiente de utilização.

2. Processo e mensurandos

Foi considerado um processo industrial de monitoramento de um equipamento.

As três entradas representam:

- Entrada discreta: estado de uma máquina ou mecanismo.

- Entrada analógica: pressão do processo.

- Temperatura: temperatura do processo.

3. Tecnologias selecionadas

| Entrada | Tecnologia industrial | Interface |
| --- | --- | --- |
| Discreta | Chave fim de curso ou sensor de proximidade | 24 Vcc digital |
| Pressão | Transmissor de pressão | 4–20 mA |
| Temperatura | Pt100 com transmissor | 4–20 mA |

Como exemplos de faixa, podem ser utilizadas 0–10 bar para pressão e 0–100 °C para temperatura, dependendo das características do processo.

As interfaces industriais escolhidas apresentam maior adequação para transmissão de sinais em ambientes industriais do que os componentes utilizados no protótipo.

4. Falhas

Uma falha detectável seria o rompimento do circuito de um transmissor 4–20 mA, que pode ser identificado pela ausência ou redução anormal do sinal.

Uma falha não necessariamente detectável seria um sensor apresentando um valor incorreto, porém ainda dentro da faixa considerada válida pelo sistema. Nesse caso, o sistema pode interpretar a leitura como normal.

5. Limitações da simulação

A simulação no Wokwi permite validar principalmente a lógica do programa e a interação entre entradas e saídas. Ela não valida características de uma instalação industrial real, como interferências eletromagnéticas, ruído, isolamento elétrico, aterramento, condições ambientais, resistência mecânica, comportamento de sinais 4–20 mA e confiabilidade dos instrumentos.

6. Conclusão

A atividade permitiu relacionar os componentes do protótipo com tecnologias utilizadas em instrumentação industrial, destacando as diferenças entre uma simulação didática e uma aplicação real.