SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Semana 2 – Projetos no Wokwi

Aluna: Jessica Thais Quenallata Cuela

RA: 82423659

Professor: Robson Calvetti

Universidade: São Judas, Mooca

Turno: Noite

Projeto Arduino - Monitoramento de Entradas Digitais e Analógicas

1. Objetivo

Este projeto tem como objetivo desenvolver e testar um protótipo utilizando o Arduino Uno, integrando uma entrada digital (botão), uma saída digital (LED), uma entrada analógica (potenciômetro) e um sensor de temperatura DHT22.

O projeto realiza a leitura dos componentes, apresenta os valores no Monitor Serial e classifica as condições do sistema como NORMAL, ATENÇÃO, ALARME ou FALHA DE SENSOR.

2. Componentes utilizados

- Arduino Uno

- Botão (Pushbutton)

- LED

- Resistor para o LED

- Potenciômetro

- Sensor de temperatura DHT22

- Monitor Serial do Wokwi

3. Ligações dos componentes

| COMPONENTE | PINO NO ARDUINO | FUNÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Botão | D2 | Entrada Digital |
| DHT22 | D4 | Leitura de temperatura |
| LED | D8 | Saída digital |
| Potenciômetro | A0 | Entrada analógica |
| DHT22 VCC | 5V | Alimentação |
| DHT22 GND | GND | Terra |
| Potenciômetro | 5V/GND | Alimentação |

O botão utiliza o resistor interno INPUT_PULLUP. Dessa forma, quando está liberado, a entrada permanece em HIGH e, quando pressionado, passa para LOW.

4. Funcionamento do botão e LED

O botão está conectado ao pino D2 e controla o LED conectado ao pino D8.

- Botão liberado → LED apagado.

- Botão pressionado → LED aceso.

- Botão mantido pressionado → LED permanece aceso.

Casos de teste digitais

| Caso | Entrada observada | Saída esperada | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Botão liberado / HIGH | LED apagado | Aprovado |
| D2 | Botão pressionado/LOW | LED aceso | Aprovado |
| D3 | Cinco acionamentos | Cinco respostas do LED | Aprovado |
| D4 | Botão mantido pressionado | LED permanece aceso | Aprovado |

5. Funcionamento do potenciômetro

O potenciômetro está conectado à entrada analógica A0.

Os terminais laterais são conectados a 5V e GND, enquanto o terminal central é conectado ao A0.

A leitura é realizada através de:

analogRead(A0)

O Arduino fornece valores entre aproximadamente 0 e 1023, de acordo com a posição do potenciômetro.

| Faixa | Classificação |
| --- | --- |
| 0-399 | NORMAL |
| 400-749 | ATENÇÃO |
| 750-1023 | ALARME |

Foram realizados testes nas posições mínima, aproximadamente central e máxima do potenciômetro.

6. Funcionamento do DHT22

O DHT22 foi utilizado para realizar a leitura da temperatura.

O sensor foi conectado da seguinte forma:

- VCC → 5V

- GND → GND

- DATA → D4

A biblioteca utilizada permite inicializar o sensor e realizar a leitura da temperatura através de readTemperature().

Os valores de temperatura são apresentados no Monitor Serial.

Também foi realizada a alteração da temperatura simulada no Wokwi para verificar a resposta do sistema.

7. Classificação da temperatura

A temperatura também participa da classificação do sistema.

| Temperatura | Classificação |
| --- | --- |
| Abaixo de 30°C | NORMAL |
| 30°C até abauxi de 40°C | ATENÇÃO |
| 40° C ou superior | ALARME |

Caso o DHT22 não consiga fornecer uma leitura válida, o sistema informa:

FALHA DE SENSOR

8. Decisão integrada

O sistema combina as leituras do potenciômetro e do DHT22.

A classificação segue a seguinte lógica:

- Se o DHT22 apresentar uma leitura inválida → FALHA DE SENSOR.

- Se a temperatura for ≥ 40 °C ou o potenciômetro for ≥ 750 → ALARME.

- Se a temperatura for ≥ 30 °C ou o potenciômetro estiver entre 400 e 749 → ATENÇÃO.

- Caso nenhuma dessas condições ocorra → NORMAL.

O botão possui funcionamento independente e controla o LED.

9. Casos de teste integrados

| Caso | Potenciômetro | Temperatura | Botão | Resp. esperada | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 200 | 25°C | Livre | NORMAL; LED OFF | Aprovado |
| T2 | 500 | 25°C | Livre | ATENÇÃO; LED OFF | Aprovado |
| T3 | 800 | 25°C | Livre | ALARME; LED OFF | Aprovado |
| T4 | 200 | 35°C | Livre | ATENÇÃO; LED OFF | Aprovado |
| T5 | 200 | 45°C | Livre | ALARME; LED OFF | Aprovado |
| T6 | 200 | 25°C | Pressionado | NORMAL; LED ON | Aprovado |
| T7 | 200 | Inválida | Livre | FALHA DE SENSOR | Aprovado |

10. Limitações da simulação

O projeto foi desenvolvido e testado utilizando o simulador Wokwi. Dessa forma, os sensores e componentes são simulados virtualmente e não representam completamente as condições de um circuito físico.

A temperatura do DHT22 é alterada por meio da simulação e não por uma mudança real de temperatura. Da mesma forma, os valores do potenciômetro são gerados pelo ambiente virtual.

Apesar dessas limitações, a simulação permite verificar o funcionamento da lógica do programa, as leituras dos sensores, as respostas do LED e as diferentes condições de operação.

11. Evidências

Foram realizadas capturas de tela do circuito em execução e do Monitor Serial durante os testes.

LED BOTÃO

const int BTN = 2;

const int LED = 8;

void setup() {

pinMode(BTN, INPUT_PULLUP);

pinMode(LED, OUTPUT);

}

void loop() {

bool ativo = digitalRead(BTN) == LOW;

digitalWrite(LED, ativo ? HIGH : LOW);

}

POTENCIOMETRO

const int POT = A0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

int bruto = analogRead(POT);

Serial.println(bruto);

delay(200);

}

ATENÇÃO:

DHT22

#include <DHT.h>

const int BTN = 2;

const int LED = 8;

const int POT = A0;

#define DHTPIN 4

#define DHTTYPE DHT22

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {

pinMode(BTN, INPUT_PULLUP);

pinMode(LED, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

dht.begin();

}

void loop() {

// Leitura do botão

bool pressionado = (digitalRead(BTN) == LOW);

// Controle do LED

if (pressionado) {

digitalWrite(LED, HIGH);

} else {

digitalWrite(LED, LOW);

}

// Leitura do potenciômetro

int bruto = analogRead(POT);

// Leitura da temperatura

float temperatura = dht.readTemperature();

// Exibição do potenciômetro

Serial.print("Potenciometro: ");

Serial.println(bruto);

// Exibição da temperatura

Serial.print("Temperatura: ");

if (isnan(temperatura)) {

Serial.println("INVALIDA");

} else {

Serial.print(temperatura);

Serial.println(" C");

}

// Classificação integrada

if (isnan(temperatura)) {

Serial.println("FALHA DE SENSOR");

}

else if (temperatura >= 40 || bruto >= 750) {

Serial.println("ALARME");

}

else if (temperatura >= 30 || bruto >= 400) {

Serial.println("ATENCAO");

}

else {

Serial.println("NORMAL");

}

// Estado do botão

Serial.print("Botao: ");

if (pressionado) {

Serial.println("PRESSIONADO - LED ON");

} else {

Serial.println("LIVRE - LED OFF");

}

Serial.println("--------------------");

delay(1000);

}