Modelagem Funcional de uma Porta Automática de Acesso a um Edifício

Disciplina/Unidade Curricular: Sistemas Automatizados

Aluno(a): Jessica Thais Quenallata Cuela RA: 82423659

Professor(a): Robson Calvetti

Turma: Mooca, Noite

Data: 23/08/2026

Repositório GitHub:

1. Introdução

Nesta atividade foi realizada a modelagem de uma porta automática de acesso a um edifício, utilizando o diagrams.net.

A ideia principal foi entender como uma porta automática pode funcionar a partir de diferentes informações recebidas por sensores e comandos, mostrando como o sistema toma decisões e realiza ações. Além do funcionamento normal da porta, também foram considerados alguns problemas que podem acontecer durante a operação, como um obstáculo durante o fechamento, falha de sensor, perda de energia e problemas no atuador.

O objetivo não foi representar exatamente todos os componentes físicos de uma porta real, mas criar um modelo que mostre de forma organizada o que entra no sistema, o que o sistema faz com essas informações e quais ações são realizadas

Durante a construção do modelo também foi considerada a realimentação, ou seja, o retorno de informações sobre o estado da porta para que a lógica consiga verificar se o comando enviado realmente aconteceu.

2. Objetivo

O objetivo desta atividade é criar um modelo funcional de uma porta automática de acesso a um edifício.

O modelo deve mostrar:

- Quais informações entram no sistema;

- Quais são os principais processamentos;

- Quais decisões precisam ser tomadas;

- Quais são as saídas;

- Como o motor é acionado;

- Como o sistema verifica o estado da porta;

- Como um obstáculo interfere no funcionamento;

- Como são tratadas algumas falhas;

- Qual deve ser o comportamento seguro;

- Como a realimentação é utilizada.

A estrutura básica considerada foi:

Sensores -> Lógica da Porta -> Motor/Atuador

Com o retorno das informações do estado da porta para a lógica de controle.

3. Fronteira do sistema

No diagrama foi criada uma fronteira chamada:

CONTROLE DA PORTA AUTOMÁTICA

Dentro dessa fronteira estão os elementos relacionados ao controle da porta, como:

- Validação dos sensores;

- Lógica de controle;

- Decisões;

- Temporização;

- Comandos para o motor;

- Monitoramento;

- Tratamento de falhas;

- Realimentação.

Como elementos externos foram considerados:

- Pessoa se aproximando;

- Autorização;

- Obstáculo;

- Comando de emergência;

- Alimentação elétrica.

A fronteira ajuda a deixar claro o que está sendo considerado parte do sistema e o que representa uma entrada ou condição externa.

4. Entradas

As principais entradas utilizadas no modelo são:

| Entrada | Função |
| --- | --- |
| Presença | Detectar a aproximação de uma pessoa ou objeto |
| Autorização | Informar se o acesso está permitido |
| Emergência | Solicitar uma ação prioritária |
| Alimentação | Informar a disponibilidade de energia |
| Obstáculo | Informar que existe algo na área de passagem |
| Estado da porta | Informar a posição atual da porta |
| Resposta do atuador | Informar se o motor respondeu ao comando |

Um ponto importante considerado foi diferenciar informação recebida de ação realizada.

Por exemplo:

- Presença detectada - entrada;

- Comandar motor para abrir - saída/ação

5. Processamento de decisões

Os principais processamentos do sistema são:

- Detectar presença;

- Validar o sinal;

- Avaliar autorização;

- Verificar permissivos;

- Verificar emergência;

- Comandar abertura;

- Monitorar o movimento;

- Monitorar a área;

- Controlar o tempo de espera;

- Verificar sensores;

- Comandar fechamento;

- Verificar a posição da porta;

- Verificar a resposta do atuador.

As decisões são representadas por losangos no diagrama.

As principais são:

- Presença válida?

- Autorização válida?

- Emergência ativa?

- Permissivos OK?

- Área livre?

- Tempo de espera cumprido?

- Sensores válidos?

- Obstáculo detectado?

- Porta chegou à posição esperada?

- Atuador respondeu?

6. Funcionamento normal

O funcionamento principal foi definido da seguinte maneira:

Presença detectada

↓

Validar presença

↓

Autorização válida?

- Não → rejeitar acesso;

- Sim → continuar.

↓

Verificar permissivos

↓

Emergência ativa?

- Sim → estado seguro;

- Não → continuar.

↓

Comandar abertura

↓

Acionar motor

↓

Monitorar movimento

↓

Confirmar porta aberta

↓

Monitorar área de passagem

↓

Área livre?

- Não → manter aberta;

- Sim → continuar.

↓

Controlar tempo de espera

↓

Verificar sensores

↓

Comandar fechamento

↓

Monitorar fechamento

↓

Obstáculo?

- Sim → parar e reabrir;

- Não → continuar.

↓

Confirmar porta fechada

↓

Retornar ao estado de espera

7. Cenários considerados

Para verificar se o modelo estava coerente, foram considerados os seguintes cenários.

7.1 Aproximação válida

- Entrada: presença detectada e autorização válida.

- Resposta: abrir a porta.

7.2 Acesso não autorizado

- Entrada: presença detectada, mas autorização inválida.

- Resposta: rejeitar o acesso e manter a porta fechada.

7.3 Passagem concluída

- Entrada: área livre.

- Resposta: depois do tempo de espera, iniciar o fechamento.

7.4 Área ainda ocupada

- Entrada: área não está livre.

- Resposta: manter a porta aberta e continuar monitorando.

7.5 Obstáculo durante o fechamento

- Entrada: obstáculo detectado.

- Resposta: parar o fechamento e reabrir a porta.

Nesse caso, o obstáculo é considerado uma perturbação, pois interfere no funcionamento normal.

7.6 Falha de sensor

- Entrada:  sinal inválido ou sensor travado.

- Resposta: impedir o fechamento automático e indicar a condição de falha.

7.7 Emergência

- Entrada: comando prioritário de emergência.

- Resposta: interromper a operação normal e adotar o estado seguro.

7.8 Perda de energia

- Entrada: ausência de alimentação.

- Resposta: interromper a atuação e assumir o estado mecânico seguro definido para o sistema.

7.9 Atuador sem resposta

- Entrada: comando enviado, mas sem confirmação de movimento.

- Resposta:  parar o sistema e indicar/acionar alarme de falha.

8. Realimentação

A realimentação foi incluída para que o sistema consiga verificar se os comandos enviados realmente produziram o resultado esperado.

Um exemplo é:

Comandar abertura → Motor → Movimento da porta → Sensor de posição → Estado da porta → Lógica

Dessa forma, o sistema não precisa simplesmente assumir que a porta abriu porque recebeu o comando.

A mesma ideia pode ser utilizada durante o fechamento, verificando se a porta realmente chegou à posição esperada.

9. Falhas e respostas

As principais falhas consideradas foram:

| Falha | Efeito | Detecção | Resposta |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensor travado | Decisão incorreta | Incoerência do sinal | Bloquear atuação |
| Perda de energia | Parada do sistema | Falta de alimentação | Estado mecânico seguro |
| Comando indevido | Ação não desejada | Permissivos | Rejeitar comando |
| Atuador não responde | Movimento não ocorre | Realimentação | Parar e alarmar |
| Sensor inválido | Condição não confiável | Validação do sinal | Impedir fechamento |
| Obstáculo | Risco durante fechamento | Sensor de obstáculo | Parar e reabrir |

10. Comportamento seguro

O comportamento seguro adotado no modelo é baseado na ideia de que, quando o sistema não consegue confirmar uma condição necessária para realizar uma ação com segurança, ele deve evitar ou interromper essa ação.

Alguns exemplos:

- obstáculo → parar e reabrir;

- sensor inválido → impedir fechamento;

- sensor travado → bloquear atuação automática;

- emergência → estado seguro;

- atuador sem resposta → parar e alarmar;

- perda de energia → estado mecânico seguro;

- comando indevido → rejeitar.

Assim, o sistema prioriza a segurança quando existe alguma dúvida sobre a condição da porta.

11. Formas utilizadas no diagrama

Para construir o diagrama no diagrams.net foram utilizadas formas simples:

| FORMA | UTILIZAÇÃO |
| --- | --- |
| Retângulo grande | Fronteira do sistema |
| Retângulo | Processamento/ação |
| Losango | Decisão |
| Seta contínua | Fluxo normal |
| Seta tracejada | Perturbação, falha ou realimentação |
| Nota | Identificação de falhas |

As decisões possuem caminhos de SIM  e NÃO, permitindo representar tanto o funcionamento normal quanto os caminhos alternativos.

12. Casos de teste

Foram definidos os seguintes casos para verificar o comportamento do modelo:

| ID | Cenário | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CT01 | Aproximação válida | Abrir porta |
| CT02 | Acesso não autorizado | Rejeitar acesso |
| CT03 | Passagem concluída | Fechar após espera |
| CT04 | Área ocupada | Manter aberta |
| CT05 | Obstáculo | Parar e reabrir |
| CT06 | Falha de sensor | Impedir fechamento |
| CT07 | Emergência | Estado seguro |
| CT08 | Perda de energia | Estado seguro |
| CT09 | Comando indevido | Rejeitar comando |
| CT10 | Atuador sem resposta | Parar e alarmar |
| CT11 | Perda de realimentação | Interromper e sinalizar |
| CT12 | Recuperação | Revalidar antes de retomar |

Os resultados dos testes devem ser preenchidos após a validação do diagrama.

13. Autoavaliação

Modelo funcional – Excelente

O diagrama apresenta a fronteira do sistema, entradas, processamentos, decisões, saídas e realimentação. Também foram incluídos caminhos diferentes para situações normais e anormais.

Coerência - Excelente

Os cenários representam situações que podem acontecer durante o funcionamento de uma porta automática. As decisões possuem respostas diferentes dependendo das condições encontradas

Falhas – Excelente

Foram consideradas falhas de sensores, perda de energia, comando indevido, falha do atuador e outras situações de risco. Para cada uma foi definida uma resposta segura.

Evidência – Excelente

A atividade possui o diagrama, documentação, casos de teste, matriz de riscos e checklist. O arquivo editável e a imagem do diagrama também serão disponibilizados no GitHub

14. Conclusão

A realização desta atividade ajudou a entender melhor como um sistema automatizado pode ser representado por meio de um modelo funcional

A principio, uma porta automática pode parecer um sistema simples, mas existem várias condições que precisam ser consideradas além de simplesmente abrir e fechar

Foi necessário pensar em situações como acesso não autorizado, área ocupada, obstáculos, falhas de sensores, emergência, perda de energia e problemas no motor.

O principal aprendizado da atividade foi entender como entradas, processamentos, decisões, saídas e realimentação, perturbações e falhas podem ser organizados em um único modelo para representar o comportamento de um sistema automatizado.