SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Semana 2 – Projetos no Wokwi

Exercício Adicional 2

Aluna: Jessica Thais Quenallata Cuela

RA: 82423659

Professor: Robson Calvetti

Universidade: São Judas, Mooca

Turno: Noite

Exercício Adicional 2 – Histerese

1. Objetivo

Implementar uma histerese na lógica de temperatura para evitar oscilações rápidas do estado de alarme quando a temperatura estiver próxima de 40 °C.

2. Desenvolvimento

Foi implementada uma faixa de histerese entre 37 °C e 40 °C.

O alarme é ativado quando a temperatura atinge 40 °C ou mais. Após ser ativado, permanece ligado enquanto a temperatura estiver acima de 37 °C. O alarme somente é desligado quando a temperatura atinge 37 °C ou menos.

Dessa forma, pequenas oscilações de temperatura entre 37 °C e 40 °C não provocam ligações e desligamentos sucessivos do alarme.

3. Teste de subida e descida

Foi utilizada uma sequência de subida e descida da temperatura:

| Temperatura | Resultado |
| --- | --- |
| 35 °C | Alarme desligado |
| 38 °C | Alarme desligado |
| 40 °C | Alarme ligado |
| 39 °C | Alarme permanece ligado |
| 38 °C | Alarme permanece ligado |
| 37 °C | Alarme desligado |
| 36 °C | Alarme permanece desligado |

4. Conclusão

A implementação da histerese permitiu separar o ponto de ativação do ponto de desativação do alarme, evitando oscilações rápidas quando a temperatura permanece próxima do limite de 40 °C.

Os comandos e procedimentos de execução permanecem disponíveis no README do projeto.